附件：武平县医院4号楼2F/6F部署5G-wifi无线网络设备参数

- 零漫游基站参数：

1、部署方式:基于射频天馈技术，单基站AP通过链接其他配件可至少为40个独立的20平米左右的房间提供信号覆盖，确保无线网络具备较高的覆盖能力，需包含系统结构说明，AP及配件名称，部署和覆盖方式等详细内容以确保一个AP即能覆盖一个病区并保证每个病区内的无线信号覆盖在同一信道和同一频段；以供评委评估方案有效性和可行性；

2、802.1标准:IEE82.11a/b/g/n/ac/ax；

3、1个10/100/1000Base-T以太网上联端口，支持标准802.3 AF/AT/BT POE供电；

4、1个10/100/1000M自适应以太网电口，支持PSE对外供电（12V/6W）（需要上联口BT POE供电）；Console 端口≥1个；

5、WIFI射频信号输出接口：≥8个SMA型射频接口；

6、▲支持天馈链路检测，提供CMA或CAL或CNAS认证的第三方测试报告证明；

7、无线信号强度：无线信号强度≥-65dBm；

8、安全标准：802.11i，WEP, Dynamic WEP, WPA-PSK，WPA2-PSK，WPA, WPA2；

9、支持多SSID、VLAN；

10、支持冗余备份、负载均衡；

11、▲内、外网物理隔离：支持内、外网物理隔离，提供CMA或CAL或CNAS认证的第三方测试报告证明；

12、支持QoS 802.11e；

13、▲支持隐蔽部署，通过馈线外接美化天线实现病区的入室信号覆盖，提供CMA或CAL或CNAS认证的第三方测试报告证明。

- 单元与天线馈线参数：

1、阻抗：50欧姆；2、接口：SMA-J(反）&SMA-J（反） 或 RP-SMA-J&RP-SMA-K；3、工作频段(MHz)：0~6000；4、长度5m、10m、15m、18m或35m。

三、零漫游单元参数：

1、功能实现：基于射频天馈技术，可以对基站AP的信号进行中继、扩展、功分、实现射频信号1分6部署；

2、接口形式：≥1个SMA型射频输入接口，≥12个SMA型射频输出接口；

3、业务端口：3个10/100/1000Base-T以太网端口，其中一个是IOT物联网接口；

4、天馈链路检测：射频信号接口具备天馈链路检测功能，设备面板提供指示灯可实现无线链路故障的快速发现定位；

5、结构要求：全金属外壳，无散热孔设计，满足楼道、吊顶等恶劣环境的部署要求；

6、内置AP功能：设备内置AP，可不依赖基站通过馈线天线实现双路双频双流802.11ac信号覆盖；

7、内置AP射频规格：2.4G 11n，5G 11ac；

8、物联网支持：支持扩展物联网设备为了保证物联网业务顺利开展，可为物联网设备供电、传输数据，并不需要拆装无线设备；

9、工作频段：2.4G/5G；

10、部署方式：能实现隐蔽部署，通过馈线外接美化天线实现病区的入室信号覆盖；

11、▲为保障设备运行稳定，项目顺利实施，网络设备制造商需获得全国质量检验稳定合格产品证书，提供证书复印件。

四、零漫游美化天线参数：

1、外观：圆形; 2、 安装方式:吊顶安装 ; 3、增益（dBi）：7dBi@2400-2500MHz 5dBi@5150-5850MHz;4、接口：两个反极性SMA母（内孔）；工作频段（MHz）：2400-2500MHz&5150-5850MHz；

五、无线网络覆盖范围：无线覆盖范围武平县医院4号楼2、6层。

六、保修服务要求：

▲1、合同签订三天内提供上门安装调试服务;▲ 2、提供一位安装调试工程师驻点，提供随叫随到服务; 3、提供原厂三年质保服务